Курсовой проект по СИФО ЭВМ “RGB LED-панель с тремя модулями”
студентов группы 550504 Козелько Н. С. и Дорошко В. Э.

Описание проекта:

Собрать LED-панель из RGB светодиодов, которая будет отображать текст, вводимый в приложении на компьютере. А также протестировать устройство в условиях, при которых оно должно работать. И решить возникшие проблемы, если они появятся.

Цель проекта:

Получить новые знания и умения работы с Arduino, а также проверить уже полученные знания на практике.

| План работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неделя | Дата | Работа |
| 1 | 05.03 - 11.03 | Выбор, заказ и отслеживание деталей. |
| 2 | 12.03 - 18.03 | Разработка платы Sprint Layout. Проектирование устройства в Proteus. И предусмотрение проблем, которые могут возникнуть при сборке. |
| 3 | 19.03 - 25.03 | Разработка ПО. Травление платы. |
| 4 | 26.03 - 01.04 | Разработка ПО. Тестирование в Proteus. Травление плат. |
| 5 | 02.04 - 08.04 | Разработка корпуса модулей. Переход к пайке |
| 6 | 09.04 - 15.04 | Пайка. Изготовление корпусов. |
| 7 | 16.04 - 22.04 | Программация и тестирование устройства. |
| 8 | 23.04 - 29.04 | Устранение возникших проблем/ошибок. Тестирование устройства. Написание пояснительной записки. Изготовление корпусов. |
| 9 | 30.04 - 06.05 | Оформление пояснительной записки. |

Примеры похожих работ довольно несложно найти в интернете:

Но в этих примерах нет модульности. Есть один модуль определенного размера, и уже с ним идет работа.

После изучения области, в которой нам придется работать, было решено использовать необычные светодиоды, а smd светодиоды.

Выгода их использования заключается в том, что при работе с обычными светодиодами нам необходимо работать с каждым светодиодом по отдельности. А при работе с smd светодиодами WS2812B нам необходимо работать напрямую только с первым светодиодом в цепи, пропуская всю нужную информацию через него. Немного подробнее о том, как они работают:

В течение первых 50 ms происходит инициализация ленты путем заземления управляющей шины. После этого контроллером отправляется пачка из пакетов по 24 бита (8 бит на каждый цветовой канал), содержащих информацию о яркости, каждый пакет предназначается для одного диода. Данные в пачке ничем не разделяются, т.е. каждый следующий пакет идет непосредственно за предыдущим. Получив всю пачку (длина пачки равна 24 бита x количество диодов в ленте), контроллер первого диода «откусывает» от нее свой пакет, использует информацию по назначению, а остальную пачку ретранслирует вперед. Таким образом, до последнего диода доходит пачка из одного 24-битного пакета.

Принцип работы WS2812B — официальная информация из даташита.

Физически в WS2812B имеется 3 излучающих светодиода (красный, синий и зеленый) и ШИМ-драйвера ,управляющие их яркостью. ШИМ-драйвера 8-ми битные, то есть для каждого из цветов возможны 256 градаций яркости и, соответственно, для того чтобы установить яркости для каждого из 3-х светодиодов, нужно передать пикселю 8х3=24 бит (3 байта) информации. Протокол передачи информации светодиоду однолинейный с фиксированной скоростью. Единички и нули информации о яркости кодируются длительностью высокого и низкого уровня сигнала в линии.

Время передачи одного бита составляет  0.8+0.45=1.25 мкС — это довольно быстро. Время передачи всего пакета из 24 бит для одного пикселя WS2812B составляет 24*1.25=30 мкС. Для 1000 штук — 1000*30=30 мС (что, например, позволяет обновлять по одной линии панно 30х30 пикселей с частотой 30 раз в секунду!).

Каждый из пикселей WS2812B имеет 2 вывода питания (VDD, VSS), вход (DIN) и выход (DOUT).

На вход DIN подается информация (24бита) для установки нового цвета. Информация о цвете передается побитно (начиная со старшего бита) последовательно для каждой из составляющей цветов G, R, B.

Пиксели соединяются в цепочку следующим образом:

Запись значений цвета цепочки пикселей происходит следующим способом:

Первые 24 бита, поданные на DIN, записывает себе во временную память (цвет пока остается неизменным с предыдущего раза) первый пиксель. Последующие биты первый пиксель пропускает через себя и выдает на выход DOUT. Второй пиксель повторяет действия первого (оставляя себе первые дошедшие до него 24 бита)  и так по цепочке. Для того чтобы значения цветов из временной памяти пикселей стали активными, должна быть выдержана пауза в передаче (reset code) в течение 50мкС. После этой паузы цикл можно повторять снова.

То есть в аппаратной части проекта нам необходимо будет сделать:

- цепочку из светодиодов;

- разместить их на каждой плате по 100 штук;

- сделать механизм соединения цепочек светодиодов из двух разных плат в одну цепочку;

- сделать корпус для каждого модуля;

- разработать блок питания для модулей.

В программной части проекта надо будет реализовать:

- скетч, который будет работать со светодиодами через их нумерацию и предоставлять API для управления через последовательный порт;

- desktop-приложение для более удобного управления модулями через предоставляемое API на последовательном порту.

Ход работы (будет обновляться в процессе работы)

| 1 неделя | 05.03 - 11.03 | Выбор, заказ и отслеживание деталей. |
| --- | --- | --- |

Данный проект будет представлять из себя изготовление трех светодиодных панелей, блока управления панелями и разработка ПО.

Зная описание проекта, можно выделить элементы, которые нужны для этого устройства:

- RGB светодиоды (WS2812b)

- конденсаторы 100нФ * 300 шт.

- Arduino Uno R3

- двусторонний текстолит

- хлорное железо

- моторчик со сверлом

- материал для боковых стенок модуля

- материал для задней стенки модуля

- материал для передней стенки модуля

Поиски в интернет-магазинах привели к покупке данных элементов:

Список необходимых деталей (цены на 05.03)

| Название | Количество | Цена |  | Стоимость |  | Заказано | Куплено/ получено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USD | BYN | USD | BYN |  |  |
| Arduino Uno R3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1* |
| RGB светодиоды (WS2812b) | 300 |  | 0.24 |  | 74.40 | 310 | 310 |
| Конденсаторы 100нФ | 300 |  | 0,03 |  | 9 |  | 300 |
| RGB светодиоды (WS2812b) | 100 |  |  |  | 17 | 100 | 100 |
| Оргстекло |  |  |  |  |  |  |  |
| Двусторонний фольгированнный текстолит | 20*20см |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | USD | BYN |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.40 |  |  |

Основные детали были куплены в магазине г. Минска для того, чтобы быстро приступить к работе. Также запасные 100 светодиодов были заказаны с AliExpress.

Ход отслеживания светодиодов с Китая:

Состояние на 25 марта:

Состояние на 7 апреля:

11 апреля пришло извещение, что посылка уже ждет на почте.

По причине выхода из строя своих Arduino Uno R3, во избежания слишком больших затрат, было решено взять Arduino Uno у одногруппников.

| 2 неделя | 12.03 - 18.03 | Разработка платы Sprint Layout. Проектирование устройства в Proteus. И предусмотрение проблем, которые могут возникнуть при сборке. |
| --- | --- | --- |

Плата в Sprint Layout

Размер платы составляет 16*16 см. Плата отражена зеркально, в печатном виде.

Рисунок платы был выбран не случайно. С таким рисунком платы будет проще писать скетч для проекта (нумерация светодиодов на панели будет идти, как обычно, слева направо и сверху вниз).

И такая нумерация будет для каждого модуля в отдельности. Что также упрощает работу при написании скетча при анимации сдвига, что будет рассмотрено позже.

| 3 неделя | 19.03 - 25.03 | Разработка ПО.Травление платы. |
| --- | --- | --- |

Ни для кого не секрет, что для управления адресными светодиодами с Ардуины существует две популярные библиотеки: FastLED (независимый разработчик) и NeoPixel (Adafruit). Также еще есть LightWS2812, но написание скетча с её помощью — не самое удобное занятие.

В интернете можно найти сравнение скоростей обновления матрицы светодиодов при использовании данных библиотек:

Также можно найти сравнения по используемой памяти:

По результатам видно, что FastLED медленнее NeoPixel при любом количестве светодиодов, а LightWS2812 показывает просто безумную скорость на маленьком количестве светодиодов. Если в проекте используется более 100 светодиодов, то без разницы, какую библиотеку использовать. FastLED предлагает кучу удобных инструментов и быструю 8-битную математику, чего нет в NeoPixel, а в LightWS2812 нет вообще ничего вспомогательного.

Так как NeoPixel занимает меньше памяти (а мы ограничены имеющейся памятью у Arduino Uno R3) и показалась более удобной в использовании, то выбор пал на неё.

Ссылка на репозиторий выбранной библиотеки:

https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

На сайте разработчика данной библиотеки можно найти уже готовые матрицы светодиодов:
 	https://www.adafruit.com

На desktop-приложении было решено писать на C# и использовать  WPF для GUI. Также на данном языке упрощена работа с обменом информации через последовательный порт.

C# (произносится си шарп) — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах группой инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота как язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. Впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270.

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML.

Переняв многое от своих предшественников — языков C++, Pascal, Модула, Smalltalk и, в особенности, Java — С#, опираясь на практику их использования, исключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные при разработке программных систем, например, C# в отличие от C++ не поддерживает множественное наследование классов (между тем допускается множественное наследование интерфейсов).

Windows Presentation Foundation (WPF) — система для построения клиентских приложений Windows с визуально привлекательными возможностями взаимодействия с пользователем, графическая (презентационная) подсистема в составе .NET Framework (начиная с версии 3.0), использующая язык XAML.

WPF предустановлена в Windows Vista (.NET Framework 3.0), Windows 7 (.NET Framework 3.5 SP1), Windows 8 (.NET Framework 4.0 и 4.5), Windows 8.1 (.NET Framework 4.5.1). С помощью WPF можно создавать широкий спектр как автономных, так и запускаемых в браузере приложений.

Для проверки корректной работы выбранной библиотеки было изготовлено тестовое устройство (линия светодиодов).

Было начато изготовление плат:

| 4 неделя | 26.03 - 01.04 | Разработка ПО. Тестирование в Proteus |
| --- | --- | --- |

Для будущего тестирования изготовленных плат был написан тестовый скетч, который зажигает по очереди каждый светодиод в цепи. Код предложен в приложении.

Также была разработана модель из 100 светодиодов в Proteus для проверки скетчей. Проект на github.

| 5 неделя | 02.04 - 08.04 | Разработка корпуса модулей. Переход к пайке |
| --- | --- | --- |

Для корпуса было выбрано матовое оргстекло для передней стенки, в качестве стенок боковых - вспененная пластмасса, а в качестве задней - тектстолит . Размер одного модуля 16Х16 см.

Была начата пайка плат для модулей:

| 6 неделя | 09.04 - 15.04 | Пайка. Изготовление корпусов. |
| --- | --- | --- |

Для удобного соединения нескольких модулей было принято решение использовать фишки для подключения:

Питание 3-ех модулей будет не под силу Arduino Uno R3. Поэтому для решения вопроса с питанием было решено использовать блок питания ПК.

Когда пришли светодиоды с AliExpress, то их решено было спаять в одну плату для предварительного тестирования финального теста.

Сравнение получившейся платы с обычной платой:

| 7 неделя | 16.04 - 22.04 | Программация и тестирование устройства. |
| --- | --- | --- |

При запуске тестового проекта было выявлено, что, хоть и при правильном печатании платы, была допущена ошибка при пайке матрицы с aliexpress. Получившаяся плата была зеркально отражена предполагаемой:

То есть первый светодиод в цепи находился не в верхнем левом углу, как предполагалось, а в нижнем левом. После исправления данной ошибки можно было приступить к тестированию платы и написанию финального скетча.

При проектировании управляющего скетча было решено выделить дополнительно в памяти массив 10Х10 для использования его как буфера. В него загружалась необходимая информация о состоянии светодиодов, после чего все состояния сдвигались.

Репозиторий решения на Github.com: 
https://github.com/NikitaKozelko/ModuleLedPanel

При написании алфавита в скетч и его запуске было показано, что памяти на плате не хватит для хранения всего алфавита.

Платформа оснащена 32 кБ flash-памяти, 2 кБ из которых отведено под, так называемый, bootloader. Он позволяет прошивать Arduino с обычного компьютера через USB. Эта память постоянна и не предназначена для изменения по ходу работы устройства. Её предназначение — хранение программы и сопутствующих статичных ресурсов. Также имеется 2 кБ SRAM-памяти, которые используются для хранения временных данных вроде переменных программы. По сути, это оперативная память платформы. SRAM-память очищается при обесточивании. Ещё имеется 1 кБ EEPROM-памяти для долговременного хранения данных. По своему назначению это аналог жёсткого диска для Arduino.

В итоге, от хранения каждой буквы в таком виде (в пример приведена буква а)

{0, 1, 0, 0, 0},  //a

{1, 1, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

{1, 1, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

{1, 0, 1, 0, 0},

Мы перешли к хранению букв в таком формате (в пример приведена буква а)

8,  //{0, 1, 0, 0, 0},  //a

28, //{1, 1, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

28, //{1, 1, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

20, //{1, 0, 1, 0, 0},

Кардинального изменения не произошло. Если раньше мы хранили состояние светодиодов для каждой буквы, то сейчас мы просто изменили формат хранения. Мы представили состояние линии светодиодов как число в бинарном формате, а, значит, для его хранения мы могли бы перевести его в десятичный вид. Что мы и сделали.

Также в скетч были сохранены цифры и некоторые знаки пунктуации(, . ? !)

Для команды API был выбран следующий формат:

1-4 команда, 5-7 красный, 8-10 зеленый, 11-13 синий, 14-15 режим, 16-... текст.

Если была выбрана угловая команда UGLV, то вместо текста передавался поток состояния светодиодов для этого режима, потому что алгоритм сдвига в угловом режиме не определен.

Формат команды:

- команда:

  - TEXT для вывода текста

  - UGLV для вывода изображения в угловом режиме

- цвет:

- каждый цвет задается в формате от 0 до 255

- режим:

- определяет направление сдвига:

- 1: сдвигает слева направо в текстовом режиме

- 2: сдвигает справа налево в текстовом режиме

- 3: сдвигает изображение слева направо в угловом режиме

- 4: сдвигает изображение справа налево в угловом режиме

При декодировании изображения возникли проблемы. При декодировании строки длиной большей 100 символов крайняя часть строки удалялась при сохранении. Поэтому было решено передавать данные состояния строки светодиодов в двоичном виде.

При написании desktop-приложения на WPF для выбора цвета отображения информации был выбран color picker из wpf toolkit(расширение базовых элементов для WPF).

После написания скетча все платы были готовы. Значит, можно было приступить в полной проверке всего скетча.

| 8 неделя | 23.04 - 29.04 | Устранение возникших проблем/ошибок. Тестирование устройства. Написание пояснительной записки. |
| --- | --- | --- |

При тестирование было выявлено неправильное отображение передаваемых цветов. Этому послужила невнимательность при пайке светодиодов. Исправлено путем добавления одного конденсатора и допаивания ножек светодиодов.

| 9 неделя | 30.04-06.05 | Оформление пояснительной записки. |
| --- | --- | --- |

Приложение:

Тестовый скетч для проверки модулей:

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN 6 // номер порта, к которому подключен модуль

#define count_led 200 // количество светодиодов

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(count_led, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //first number change does distance between colors

void setup() {

pixels.begin();

for (int i=0; i<200; i++)

{

pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

}

pixels.show(); // Устанавливаем все светодиоды в состояние "Выключено"

}

void loop() {

for (int i=0; i<200; i++)

{

if (i != 0) pixels.setPixelColor(i-1, pixels.Color(0,0,0));

pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,250));

pixels.show();

delay(50);

}

pixels.show();

}